Université des Sciences et de la technologie d’Oran USTO – MB

Faculté du Génie Electrique

Département d’Electronique

Fiche de TD No2 du Module Traitement du Signal

L3 TC (année universitaire 2020-21)

Exercice No.1 :

On considère le signal continu x(t)=5 cos(2000 πt) qui est échantillonné à une fréquence de fe= 8000 Hz.

- Tracer le spectre d’amplitude de ce signal

- Tracer le spectre d’amplitude du signal échantillonné dans l’intervalle [-20kHz, 20kHz]

Exercice No.2 :

Représenter X(f) pour les 3 cas ci-dessous avec xe(t)=x(t).Te(t)   où Te(t)   est le peigne de Dirac et Te la période d’échantillonnage

X(f) 					1) fe=8

2						2) fe=4

3) fe=3

f (kHz)

-2                          2

Exercice No.3 :

On considère le montage suivant dans le quel x(t) est le signal d’entrée, x(n) est le signal échantillonné (Te période d’échantillonnage). On donne x(t) = 2+ cos(50 πt) avec Te=0.01s

H(f)

x(t)            Echantillonnage Te             Reconstruction          y(t)

-fe/2                  fe/2

- Tracer     Xe(f) où xe(t)=x(t).Te(t). Y a-t-il repliement de spectre ?

- Donner les expressions de x(n) et y(t)

Refaire l’exercice avec cette fois ci T=0.025 s

Exercice No.4 :

On considère le signal x(t)=cos(200πt) + 2cos(320πt) échantillonné à une fréquence d’échantillonnage fe=300Hz. On filtre le signal échantillonné par un filtre passe-bas de gain 1/fe et de fréquence de coupure fc=250Hz, quelles sont les composantes fréquentielles qui apparaitront dans le signal de sortie ?