Université des Sciences et de la technologie d’Oran USTO – MB

Faculté du Génie Electrique

Département d’Electronique

Fiche de TD No3 du Module Traitement du Signal

L3 TC (année universitaire 2020-21)

Exercice No.1 :

On considère le signal x(n) de longueur N :

xn=e-jω0n       0 ≪n ≪N-10                                 ailleurs

- Calculer la TFTD de x(n)

- Calculer la TFD à N points de X(k) de x(n)

Déterminer le signal discret x(n) dont la TFTD inverse est donnée par la figure ci-dessous :

X(w)

w

2

-π                  -wc                 0                  wc                    π

Exercice No.2 :

Calculer la transformée de Fourier discrète TFD des signaux suivants :

x(n) = (n),     	 x(n) = an ,	  x(n)= U(n) – U(n-N)         avec    0    n    N-1

Exercice No.3 :

On considère les deux signaux discrets donnés par les équations suivantes :

xn=cos⁡(nπ2)    et    hn=(12)n    avec n=1, 2, 3.

- Calculer y(n)=x(n)h(n)    avec  étant la convolution circulaire

- Calculer y(n) en utilisant la TFD

Te             Reconstruction          y(t)

-fe/2                  fe/2

- Tracer     Xe(f) où xe(t)=x(t).Te(t). Y a-t-il repliement de spectre ?

- Donner les expressions de x(n) et y(t)

Refaire l’exercice avec cette fois ci T=0.025 s

Exercice No.4 :

On considère le signal x(t)=cos(200πt) + 2cos(320πt) échantillonné à une fréquence d’échantillonnage fe=300Hz. On filtre le signal échantillonné par un filtre passe-bas de gain 1/fe et de fréquence de coupure fc=250Hz, quelles sont les composantes fréquentielles qui apparaitront dans le signal de sortie ?